VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2022

HOMEWORK IV

REPORT

Must do self-checking before submission:

Compress all files described in the problem into one tar

All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

All port declarations comply with I/O port specifications

Organize files according to File Hierarchy Requirement

No waveform files in deliverables

Student name:	__黃冠予____   ___俞杉麒____

Student ID:	__M16111064___   ___P78111519____

- Summary

在這次作業中，完成了以下事項:

  - 在5-stage pipeline CPU中增加下列CSRs(Control & State Registers)並且實現中斷功能(Interrupt)

  - 新增下列Instructions(只需要實現Machine Mode)

  - 新增SENSOR_controller_wrapper 使SENSOR_controller和AXI Bus 相接

  - 新增WDT(Watch Dog Timer)和WDT_wrapper，並解決CDC 問題。

  - 修改AXI Bus Slave configuration

d. 完成APR(Automatic Place and Route)

e.

- Performance

| Prog0 | Prog1 | Prog2 | Prog3 | Prog4 | Area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1138212500 ps | 15097437500 ps | 1068562500 ps | 7440062500 ps | 7441325 ns | 6639610.16 |

- Simulation

| RTL0 | RTL1 | RTL2 | RTL3 | RTL4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pass | pass | pass | pass | pass |
| Syn0 | Syn1 | Syn2 | Syn3 | Syn4 |
| pass | pass | pass | pass | pass |
| PR0 | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 |
| pass | pass | pass | pass | pass |

f.貢獻度

| 黃冠予 | 俞杉麒 |
| --- | --- |
| M16111064 | P78111519 |
| 50% | 50% |

- Block diagram

  - System Block overview

  - CPU Block overview

    - CSR module 中包含了

mstatus,mie,mtvec,mepc,mip,mcycle,minstret,mcycleh,minstreth等Register。

      - mstatus(Machine status register)

紅框外全部hardwire成0。

      - mie(Machine interrupt-enable register)

紅框外全部hardwire成0。

      - mtvec(Machine Trap-Vector Base-Address Register)

此次只實做Direct Mode(mode == 2’b00)，

且mtvec hardwire成0x0001_0000。

      - mepc(Machine Exception Program Counter)

當中斷發生在WFI執行後，則存入pc+4，如果沒有則存入pc。

      - mip(Machine interrupt-pending register)

紅框外全部hardwire成0。

      - mcycleh & mcycle

      - minstreth & minstret

  - WDT Block overview

- CPU發送WTOCNT設定WDT觸發WTO(timeout)所需的時間

ii. CPU拉起WDEN訊號使WDT中的counter開始計數

iii. CPU發出WDLIVE訊號刷新counter，使counter歸零。

iv. 當CPU沒有發出WDLIVE刷新counter，使counter值大於WTOCNT時，WDT拉起WTO訊號給CPU

，發生timeout interrupt。

v. 在不同clock domain中傳遞訊號可能會產生metastable的問題，如下圖

因此在設計中使用兩層Flipflop當作單bits的 synchronizer，降低metastabe發生的機率。

而在多bits中使用兩層Flipflop依然會造成訊號出現錯誤的值(2Flipflop synchronizer的Delay具隨機性，可能一個周期或2個週期才同步成功)。但在本次設計中考慮到WTOCNT並不會時常更新，並且觸發WTO的時機通常較遠，因此仍使用2Flipflop當作synchronizor，同時使用AND邏輯閘來當作判定WTOCNT訊號已經穩定，更新Counter內的WTOCNT。

- Boot.c explaination

在CPU剛開始運作時，會先執行存在ROM中的Boot.c，而在Boot.c中所記載的資訊為將存放在外部的instruction和data搬進內部memory的程式碼。

如同上圖程式碼，先計算存在DRAM中instruction的長度，接著使用for迴圈將instruction從DRAM搬進Instruction Memory. (如下圖所示)

同上述做法，接續著將DRAM中的DATA搬進Data Memory. (如下二圖所示)

- Spyglass CDC report

- Spyglass CDC result

ii. CDC_verify_struct

AC_conv01: Reports signals from the same domain that are synchronized in the same destination domain and converge after any number of sequential elements

隨然有發生聚合問題的warning，但由於有在WDT_wrapper中實現延長輸入pulse的電路，因此就算產生聚合問題而造成經過Synchronized的訊號不同步

，到最後也會穩定，並且不會使WTO拉起而造成不預期的中斷產生。

iii. CDC_verify

Ac_cdc01a :Checks data loss for multi flop or sync cell or qualifier synchronized clock domain crossings

Example:

即使發生Ac_cdc01a的warning，但由於有Hold住input的pulse，因此即使是一個pulse也能讓其延長至被clk2的FLIPFLOP給栓鎖進去。

- Waveform explanation

- CSRRW

- 在紅色框中，pc=1_0a14,instruction為0x3002_9073

經過decode後可得知此assembly code為

“csrrw zero,mstatus,t0”。

- 藍色框中，可發現t0的值為0xf_0008，由於在這次的實作中限定除了mstatus中第[12:11],[7],[3]等bits(即MPP,MPIE,MIE)都必須hardwire成0，因此可得知mstatus中的MPP=0,MPIE=0,MIE=1。

而RD為zero，因此無法將mstatus寫入register中。

- 經過一個clk，成功將數值寫入mstatus中。(黃色框)

ii. CSRRS

- 在紅色框中，pc=1_0b00,instruction為0x3003_22f3

經過decode後可得知此assembly code為

“csrrs t0,mstatus,t1”。

- 藍色框中，可發現t1的值為0xf_0008，因此將 mstatus “OR”  t1後，傳給mstatus，並且將mstatus中的值傳給t0。

- 在下一個clk可發現傳出的值為8，成功確認mstatus值被傳出。(黃色框)

iii.CSRRC

- 在紅色框中，pc=1_0b40,instruction為0x3003_32f3

經過decode後可得知此assembly code為

“csrrc t0,mstatus,t1”。

- 藍色框中，可發現t1的值為0xf_1880，因此將 mstatus “AND”  ~t1後，傳給mstatus，並且將mstatus中的值傳給t0。

- 在下一個clk可發現傳出的值為0x1888，成功確認mstatus值被傳出，並且mstatus值更新為0x8。(黃色框)

iv.WFI

- 在紅色框中，pc=1_0458,instruction為0x1050_0073

經過decode後可得知此assembly code為

“WFI”。

- 當EXE stage接收到WFI instruction ，便會觸發CSR_stall，讓CPU暫停等待Interrupt。(如下圖)

3.同時將pc+4寫入mepc(即0x10458+4=0x1045c)

v.Interrupt occurred

  - 在紅色框中可以發現中斷被拉起，因此CSR_stall拉下且CSR_control拉起，準備跳去mtvec所儲存的位置(0x1_0000)

  - 成功跳入01_0000(藍色框處)

  - 當中斷發生時，MPIE<=MIE , MIE<=0,MPP<=2’b11(Machine Mode),

因此mstatus從0x08轉變為0x1880。

vi.MRET

- 在紅色框中，pc=1_0104,instruction為0x3020_0073

經過decode後可得知此assembly code為

“mret”。

- 藍色框中，可發現在EXE stage中的CSR接收到mret，拉起CSR_ret，使PC在下一個clk變成中斷前所儲存的位置。

- 成功跳回中斷前所儲存的位置(0x1045c)。(橘色框)

  - 當結束中斷，將MPIE<=1 , MIE<=MPIE,MPP<=2’b11(Machine Mode),

因此mstatus從0x80轉變為0x1888。

- Synthesize /APR result

- Synthesize (CLK1 = 12.5ns , CLK2 = 100ns)

    - AREA

AREA = 6639610.16

    - Timing

a.CLK1 (12.5ns)

b.CLK2 (100ns)

ii. APR (CLK1 = 12.5ns , CLK2 = 100ns)

- DRC Verify:

- CONNECTIVITY Verify

- ANTENNA Verify

- AREA

- POWER

Total power = 175.06mW

- Floorplan View

- AMOEBA View

- Physical View

- Superlint

- Superlint Result

ii. Total number of line of RTL code

- Simulation Result

      - RTL0:	1138212500 ps

      - RTL1:	15097437500 ps

      - RTL2:	1068562500 ps

      - RTL3:	7440062500 ps

      - RTL4 :	7441325 ns

\

      - SYN0:	1138212500 ps

      - SYN1:	15097437500 ps

      - SYN2 :	1068562500 ps

      - SYN3:	7440062500 ps

      - SYN4:	7441325 ns

      - PR0 :	1138212500 ps

      - PR1:	15097437500 ps

      - PR2:	1068562500 ps

      - PR3:	7440062500 ps

      - PR4:	7441325 ns

- Lesson Learned

在這次作業當中，學到了中斷是如何執行以及實作，由於在之前對於中斷的執行過程不太熟悉，因此花費了很多的時間在了解中斷的原理。除此之外，遇到了在過去未曾碰見過的CDC(Cross Domain Clock)問題也是一大挑戰，在這過程中了解到許多CDC為何會造成問題的原因以及各種影響的分類。

而在實作過程中，其中有遭遇到模擬解結果皆正確，卻在Synthesize時Slack為負，由於本次作業要求CLK上限為20ns，因此無法將CLK往上調，花費了許多時間在改善電路設計，用pipeline將Critial path給縮小，使設計能夠通過合成並且繼續APR流程。